驻环审〔2021〕16号

关于《驻马店迪诺环保科技有限公司年产4000吨蛋白粉和2000吨铬复鞣剂建设项目环境影响报告书》的批复

驻马店迪诺环保科技有限公司：

你公司委托河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《驻马店迪诺环保科技有限公司年产4000吨蛋白粉和2000吨铬复鞣剂建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目拟建厂址位于平舆县产业集聚区中原生态皮革转型发展示范园，本项目不涉及皮革生产，是皮革生产过程中的配套项目，设计规模针对平舆县产业集聚区近期300万标准张牛皮/年产生的革屑及铬泥，利用制革过程中产生的革屑生产工业蛋白粉，回用于皮革填充；利用碱沉铬渣生产铬复鞣剂半成品，出售给专门厂家生产铬复鞣剂。主要建设内容包括办公楼、生产车间、仓库以及其他辅助设施。生产规模为年产4000吨蛋白粉、2000吨铬复鞣剂。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：蛋白粉、铬复鞣剂生产各环节恶臭气体采用“封闭+碱液喷淋+生物滤塔”处理后，由15米高的排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；生产过程中硫酸雾废气采用碱液喷淋系统处理后，再引入“碱液喷淋+生物滤塔”系统处理后，由15米高的排气筒排放；喷雾干燥废气、包装废气采用布袋除尘器处理后，由15米高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

2、废水：项目实施雨污分流，清浊分流；蛋白粉浓缩冷凝水回用于废革屑降解工序；铬复鞣剂浓缩冷凝水部分回用于铬泥溶解工序，部分回用于一次酸化滤饼溶解工序；铬复鞣剂滤饼洗涤水回用于铬泥溶解工序；冷却循环水排水与经化粪池处理后的生活污水通过管网排入东区集聚区污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及东区集聚区污水处理厂的进水水质要求。

3、固体废物：除尘器收集的粉尘回用于生产工序；滤饼固废按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）进行鉴别，鉴别结果如属危废，则须按危废进行处置；生活垃圾集中收集后送平舆县城市垃圾处理场进行处置。

4、噪声：空压机、风机、泵类等高噪声设备，采用基础减振、消声器、厂房隔音等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）主要污染物排放总量：COD：0.1994、氨氮：0.01t/a。按照《河南省建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》，该项目所需总量可从平舆县总量调剂解决。使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

（五）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目施工期扬尘控制严格按《报告书》规定执行。严格落实施工期大气污染管控措施，并按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年4月8日

抄送：市生态环境综合行政执法支队、平舆县环保局、河南省正大环境科技咨询工程有限公司

驻马店市生态环境局办公室 2021年4月8日印发